ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству фасадной отделки

на объекте: «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями (этап 51 в жилом квартале по ППТ С21, этап 52 в жилом квартале по ППТ С12) в составе жилого массива площадью 100,63 Га» по адресу: г. Симферополь, с севера – Симферопольская объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, с запада – ул. Киевская г. Симферополя, участок 5.6» секции С12.1, С12.2, С12-С1, С21.1, С21.2, С21-С1.

| Заказчик |  | ООО «ДК» «Монолит»» |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  | «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями (этап 51 в жилом квартале по ППТ С21, этап 52 в жилом квартале по ППТ С12) в составе жилого массива площадью 100,63 Га» по адресу: г. Симферополь, с севера – Симферопольская объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, с запада – ул. Киевская г. Симферополя, участок 5.6» секции С12.1, С12.2, С12-С1, С21.1, С21.2, С21-С1. |
| Месторасположение объекта |  | Республика Крым, г. Симферополь, в районе просп. Александра Суворова, д.23 |
| Задача претендента |  | Выполнение работ по устройству фасадной отделки на объекте: «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями (этап 51 в жилом квартале по ППТ С21, этап 52 в жилом квартале по ППТ С12) в составе жилого массива площадью 100,63 Га» по адресу: г. Симферополь, с севера – Симферопольская объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, с запада – ул. Киевская г. Симферополя, участок 5.6» секции С12.1, С12.2, С12-С1, С21.1, С21.2, С21-С1. |
| Перечень прилагаемой документации (исходные данные) |  | Рабочая документация https://disk.yandex.ru/d/6Bv6juJ0hq-i_A |
| 1 | Состав выполняемых работ (оказываемых услуг) | Устройство фасадной отделки согласно проекта. Две секции состоят из одного подъезда, имеет 11 этажей + цокольный этаж. Две секции состоят из одного подъезда, имеет 16 этажей + цокольный этаж. Две секции состоят из одного подъезда, имеет 1 этаж + цокольный этаж. Необходимо выполнить устройство фасадной отделки (согласно проекта). |
| 2 | Требования к выполняемым работам (оказываемым услугам) | - Выполнение работ согласно проектной документации - Устройство всех необходимых слоев с технологическими нахлёстами - Исполнительная съемка возводимых конструкций. - Уборка мусора. Сдача работ и документации Генподрядчику |
| 3 | Требования к претендентам | Опыт работы в устройстве плоских кровель многоэтажных зданий |
| 3 | Сроки выполнения работ (оказания услуг) | 1 высотная секция – 6 недель 1 1-этажная секция – 3 недели |
| 4 | Порядок обеспечения оборудованием, материалами, энергоресурсами | Субподрядчик предоставляет основные материалы. Генподрядчик предоставляет электроэнергию и воду на производственные нужды, обеспечивает охрану строительной площадки, выделяет места для бытовых помещений (производителя работ, складирование материала, и для подсобного помещения смены одежды рабочих). Обеспечивает вывоз строительного мусора со строительной площадки. |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора | Отсутствует |
| 6 | Порядок расчетов по договору | Оплата работ производится за фактически выполненные работы согласно согласованных и утвержденных Сторонами Актов выполненных работ (КС-2, КС-3) после предоставления полного пакета исполнительной документации (АКТы освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ОЖР, журнал входного контроля качества материалов, паспорта сертификаты на материалы.) К оплате принимаются выполненные работы, сданные Генподрядчику в установленном порядке. Объем работ к оплате исчисляется из теоретического объема фасада (по проекту). Норма расхода материала устанавливается согласно норм по СНиП, ЕНиР. Расход строительных материалов (предоставленный генподрядчиком) сверх нормативного расхода, оплачивается за счет Субподрядчика. |
| 7 | Требования к документации, предъявляемой Заказчику по окончании работ | Акты выполненных работ (КС-2, КС-3) после предоставления полного пакета исполнительной документации (АКТы освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ОЖР, журнал входного контроля качества материалов, паспорта сертификаты на материалы.) |
| 8 | Требования к порядку сдачи-приемки выполненных работ | Приемка готовых объемов работ осуществляется после уборки мусора, освобождения площадки от технологического крепежа (с составлением акта скрытых работ). |
| 9 | Требования к предоставляемым гарантиям | Не менее 12 месяцев |
| 10 | Порядок определения победителя тендера | Лучшее ценовое предложение при обеспечении выполнения всех остальных условий, изложенных в настоящем техническом задании |
| 11 | Особые условия | 1. Выполнить анализ проектной и сметной документации на предмет необходимости замены материалов и оборудования, поставка которых в условиях текущей политической ситуации не представляется возможной, определить альтернативных поставщиков, актуальных сроков поставки и актуальной стоимости (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) 2. Претендент должен заполнить и прислать прилагаемую форму тендерного коммерческого предложения, не изменяя ее форму и содержание (за исключением аргументированной замены материалов и оборудования). 3. Электронный адрес, на который необходимо направлять предложения: kiselev@monolit.net. fattakhova@monolit.net |

Контактное лицо: Киселев Сергей, тел. +7(978)7519147

e-mail: kiselev@monolit.net

Ответственный за проведение тендера: Фаттахова Диана тел. +7(978)7800010

e-mail: fattakhova@monolit.net